Nr sprawy: DG.26.02.2021.JM

OPIS TECHNICZNY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

pn. „Remont kapitalny sal sypialnych, łazienek i ciągów komunikacyjnych Internatu – etap V”  
w budynku Internatu Zespołu Szkół w Tułowicach.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w budynku Internatu Zespołu Szkół w Tułowicach remontu następujących sal sypialnych z korytarzami i łazienkami:

- Parter: sale sypialne nr 16, 32/1, 32/2, 33, łazienki przy salach nr 23, 25, 32,33, klatka schodowa z korytarzem i holem ,

- I Piętro sale nr 34, 35/1, 35/2 z łazienkami i korytarzami oraz korytarz przy klatce schodowej.

Budynek jest obiektem zamieszkania zbiorowego. Posiada cztery kondygnacje w tym jedną podziemną. Parter oraz pierwsze piętro budynku pełnią funkcje zamieszkania zbiorowego wraz z administracją, poddasze – funkcję magazynową oraz w  części nieużytkowe, natomiast piwnica budynku pełni funkcję magazynowo – techniczną.

Obecnie w salach sypialnych ściany i sufity posiadają tynki cementowo-wapienne, w części z gładziami gipsowymi i  malowane farbami emulsyjnymi. Na podłogach znajdują się panele, wykładzina PCV, wykładzina dywanowa.

W łazienkach ściany wyłożone są płytkami ceramicznymi a posadzki płytkami z terakoty. Urządzenia sanitarne są w znacznym stopniu wyeksploatowane.

Na korytarzach  ściany i sufity posiadają tynki cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi. Podłogi są z płytek ceramicznych, marmurowych i okładziny z lastryka .

Planowany do wykonania zakres robót :

- sale sypialne i korytarze

  - zdemontować istniejące w salach szafy z płyt meblowych z ich wywozem i utylizacją oraz drzwi z ościerznicami, wymienić okno w holu na parterze,

  - na ścianach ( za wyjątkiem sal nr: 33 z korytarzem, 34 z korytarzem, 35/1 i 35/2 ) i sufitach należy wykonać gładzie gipsowe, po zeskrobaniu i zmyciu starej farby; po ułożeniu gładzi, powierzchnie pomalować dwukrotnie farbami emulsyjnymi,

  - na posadzkach ułożyć wykładzinę PCV rulonową ze spawanymi połączeniami i wywinięciem na ściany, na korytarzach przy salach nr 32, 33, 34 i 35 – ułożyć płytki gresowe; w  salach sypialnych wykładzinę przykleić do płyt OSB przykręconych do istniejących podłóg drewnianych lub płyt OSB, natomiast na korytarzu na parterze i w holu na istniejących okładzinach z lastryka i  płytach marmurowych wykonać warstwę wyrównującą polimerowo-cementową,

  - zamontować drzwi wewnętrzne: skrzydła płytowe z ościerznicami  regulowanymi,

- łazienki

- zdemontować  : baterie umywalkowe, umywalki, kabiny prysznicowe, ustępy z miską fajansową i z podejściem z rur PCV, drewniane okno (w łazience przy sali nr 25), istniejące drzwi z ościerznicami ,

- na ścianach i posadzkach wykonać okładziny z płytek ceramicznych, po uprzednim skuciu starych okładzin,

- zamontować  kabiny natryskowe ze szkła bezpiecznego,

- zamontować okno z PCV łazience przy sali nr 25,

- zamontować drzwi wewnętrzne: skrzydła płytowe fabrycznie wykończone z ościerznicami a w dwóch łazienkach (przy salach nr32 i 33 na parterze) drzwi przesuwne,

- zamontować: baterie umywalkowe i prysznicowe, umywalki, ustępy typu „kompakt”,

- zamontować w łazienkach kratki wentylacyjne z wentylatorkami.